# SD700 伺服保压控制器

# 压装过程“回退”问题分析报告

日期：2026-08-04    分析对象：SD700-Servo-Press-Controller 固件（STM32F412 + FreeRTOS）

# 一、现象描述

自动压装（如目标 80N）过程中，压力爬升到一定值后会出现回落（回退），随后重新爬升，反复数次后才缓慢逼近并稳定在目标值附近。最终结果可达成（误差约 ±1N），但过程波动大、耗时长。

前期“猛冲到 200N、大幅跳动、回退到几 N”等问题已通过多轮改造解决；当前残留的是中等幅度的回退，本报告针对该现象定位问题点。

# 二、当前控制方案概述（经多轮优化后）

· 控制链路：压力传感器 → RS485(USART6) 中断接收 → 5ms 控制周期 → 模式状态机 → IR2104 PWM 驱动直流电机。

· 首次接近（压力<10N 且未接触过工件）：5V 连续电压快速下降。

· 接触后一律脉冲点动：微调 MICRO 0.8~3.0V、精调 FINE 0.4~1.0V，单脉冲 10ms，每步等待新反馈帧后再决策。

· 自适应助推：推不动时每次 +0.3V（上限 +2.0V），并按伏秒补偿自动缩短脉宽（下限 3ms）。

· 保压 HOLD：|误差|≤1N 断电保持，漂移超 2N 自动补压。

· 保护：传感器断线 500ms 停机；单帧跳变 >80N 的反馈视为干扰丢弃。

# 三、问题点分析（按影响程度排序）

## 问题 1【首要】脉冲间歇电机自由滑行，无保持制动

代码位置：ir2104_driver.c：IR2104_MODE_BRAKE（短接制动）已定义但全项目从未被调用；pressure_control.c：所有脉冲结束都调用 IR2104_SetVoltage(0)，电机双桥关断。

产生机理：脉冲之间电机处于自由滑行状态。工件反作用力经丝杆反拖电机反转，压力在脉冲间隙自然回落；控制器检测到压力下降后再发脉冲补压，形成“回退→补压→再回退”的循环。

影响：爬升过程周期性小幅回退的首要原因；保压阶段也存在缓慢泄压。

建议措施：脉冲间隙及 HOLD 保压期间改用 IR2104_MODE_BRAKE（电机短接制动），利用短接电流产生的保持力矩抵抗反拖。驱动层已现成支持，改动约 10 行。

## 问题 2 静摩擦突破（stick-slip）瞬间位移不可控

代码位置：pressure_control.c：PulseBoost() 与脉冲启动处的伏秒补偿逻辑。

产生机理：传动静摩擦较大时小脉冲推不动，助推逐步加码；顶破静摩擦瞬间弹性势能释放，杆子窜动量由机械特性决定。伏秒补偿只能限制单脉冲能量，限制不了位移，且存在 3ms 脉宽下限（PULSE_MIN_DURATION_MS）。

影响：偶尔一个脉冲走过头几 N 到十几 N，随后反向脉冲拉回，表现为一次较明显的回退。

建议措施：PULSE_MIN_DURATION_MS 由 3ms 降到 2ms；FINE 档助推上限减半（+1.0V）。

## 问题 3 反向（卸压）脉冲同样参与助推

代码位置：pressure_control.c：MICRO / FINE 脉冲启动段（boost 对正负方向对称叠加）。

产生机理：回退方向的脉冲若一帧内压力下降不足 1N，同样被判为“没推动”而逐步加码，最终一个加强的反向脉冲把压力打过头。

影响：放大围绕目标值的上下波动幅度。

建议措施：反向脉冲不加助推，或助推减半。

## 问题 4 反馈分辨率与帧率瓶颈

代码位置：rs485.c 第 311 行（1N 分辨率、被动接收）；PulseBoost 以“压力变化 ≥1N”为推动判据。

产生机理：当单脉冲引起的压力变化小于 1N 时，反馈上看不到变化，助推误判为停滞而加码；同时脉冲节奏上限被传感器帧率锁死。

影响：压力越高（位移越小）助推误动作越多；过程速度受限于传感器帧率。

建议措施：在传感器侧提高上传帧率；助推判据改为“连续 2~3 个脉冲无变化才加码”。

## 问题 5 无位置/速度反馈，控制为开环步进

代码位置：User/main.c 中无任何编码器引用（编码器驱动存在但未接入主流程）。

产生机理：控制量只有压力单反馈，无法感知电机转速与位移，所有过冲只能事后纠正，无法提前制动。

影响：这是“回退”类问题无法根除的结构性原因。

建议措施：长期方案：接入编码器做速度/位置闭环，或选用带抱闸的电机。

## 问题 6 HOLD 保压为断电开环（设计内行为）

代码位置：pressure_control.c：PressureControl_HoldMode()。

产生机理：保压期间电机断电，靠机械自锁保持压力；工件蠕变或反拖导致压力漂移超过 2N 后触发精调补压。

影响：保压阶段周期性 ±1~2N 的小幅回落-补压，属正常范围。

建议措施：配合问题 1 的短接制动可进一步减轻。

# 四、改进建议优先级

| 优先级 | 改进措施 | 改动量 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期-1 | 脉冲间隙/HOLD 改用 IR2104_MODE_BRAKE 短接制动 | 小（约10行） | 消除大部分回退 |
| 短期-2 | 反向（卸压）脉冲不助推或减半 | 小 | 回退幅度减半 |
| 短期-3 | 伏秒补偿下限 3ms→2ms；FINE 助推上限减半 | 小 | 过冲减小 |
| 中期-1 | 助推判据改为连续多脉冲无变化才加码 | 小 | 减少助推误判 |
| 中期-2 | 提高传感器上传帧率 | 传感器侧设置 | 整体提速 |
| 长期 | 接入编码器做速度/位置闭环 | 大 | 根本性提升 |

# 五、附：当前关键参数表

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APPROACH_VOLTAGE | 5.0V | 首次接近速度（连续电压仅限此处） |
| REAPPROACH_VOLTAGE | 2.0V | 再次接近速度 |
| MICRO 脉冲电压 | 0.8 ~ 3.0V | 误差 >10N 档，按误差比例缩放 |
| FINE 脉冲电压 | 0.4 ~ 1.0V | 误差 1~10N 档，按误差比例缩放 |
| 脉冲宽度 | 10ms（下限 3ms） | 伏秒补偿自动缩短 |
| 自适应助推 | +0.3V/次，上限 +2.0V | 推不动自动加码，推动即复原 |
| 保压门槛 | ±1N | HOLD 判定范围 |
| 反馈超时 | 500ms | 传感器断线停机保护 |
| 脉冲等新帧超时 | 400ms | 超时按停滞处理 |
| 跳变滤波 | 单帧 >80N 丢弃 | 抗电机干扰 |

# 六、结论

残留回退的首要可操作原因是“脉冲间隙电机自由滑行”（问题 1），建议优先实施短接制动改造，配合反向脉冲不助推（问题 3），预计可将回退幅度控制在小几 N 以内。

结构性的根治需要位置反馈（编码器）介入，实现速度/位置闭环（问题 5）。