SD700 伺服压力控制器

MCU 干跑联调测试与代码变更报告

VS Code / EIDE / STM32F411 / ST-Link / OpenOCD / Modbus RTU

| 项目元数据 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | SD700-Servo-Press-Controller-CLEAN |
| 测试日期 | 2026-08-21 |
| 报告性质 | 阶段性干跑测试报告 |
| 测试边界 | 电机动力电源物理断开；禁止真实电机运动 |
| 固件平台 | STM32F411RCTx / Cortex-M4 |
| 当前进度 | Test 1-11 已执行；Test 3 示波器项及 Test 12-18 待测 |

结论摘要: VS Code/GCC 编译、ST-Link 调试、压力采集、Modbus RTU、AUTO_APPROACH、AUTO_SETTLE、PRESS_PULSE 和 AUTO_HOLD 链路已完成干跑验证。调试期间定位并修复了 Modbus 响应截断与压力新鲜度误判两个固件问题。物理 PWM 示波器验证和 Test 12-18 尚未完成。

# 1. 测试状态总览

状态定义：PASS 表示本轮证据满足验收条件；PARTIAL 表示软件/寄存器层通过但仍有物理或原文要求未完成；PENDING 表示尚未执行。

| 编号 | 测试项 | 状态 | 本轮证据/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Build | PASS | GCC Debug/Release 均成功；原文要求的 Keil Rebuild 本轮未复跑。 |
| Test 2 | Firmware Flash / Boot | PASS | F5 自动构建、烧录、复位并停在 main；独立复位运行正常。 |
| Test 3 | Physical Motor Output OFF | PARTIAL | SD1/SD2、CCR3、CC3E 均为 0；示波器物理 PWM 检查跳过。 |
| Test 4 | Pressure Sensor Basic Communication | PASS | 空载 3-5；5 kg=52；8 kg=80；25 kg=242。 |
| Test 5 | Pressure Sample Rate | PASS | 平均约 20 ms / 50 Hz；实测 min=1 ms，max=101 ms。 |
| Test 6 | Sensor Disconnect / Reconnect | PASS | 断开后 sequence 停止；重连后 1186 -> 1606 并恢复空载值。 |
| Test 7 | USART2 Modbus Communication | PASS | FC04/FC03/FC06/FC05 读写、CRC、状态与故障读取通过。 |
| Test 8 | START -> AUTO_APPROACH | PASS | 逻辑 PRESS_RUN；计划 CCR=0/1200；物理输出锁定。 |
| Test 9 | Contact -> AUTO_SETTLE | PASS | 25 kg / raw 242 触发 AUTO_SETTLE；故障为 NONE。 |
| Test 10 | SETTLE -> PRESS_PULSE | PASS | PRESS_PULSE 2000 mV / 20 ms；计划 CCR=0/400；物理禁用。 |
| Test 11 | Reach Target -> AUTO_HOLD | PASS | 目标 242、压力 242；状态 7=AUTO_HOLD；fault/detail=0。 |
| Test 12 | Long HOLD | PENDING | 尚未执行 10-20 s 持续 HOLD 观察。 |
| Test 13 | HOLD Low Correction | PENDING | 尚未执行。 |
| Test 14 | HOLD High Correction | PENDING | 尚未执行。 |
| Test 15 | STOP Priority | PENDING | 基础 STOP 已验证；四状态优先级矩阵未完整执行。 |
| Test 16 | Fast START -> STOP | PENDING | 尚未执行。 |
| Test 17 | Modbus Traffic + STOP | PENDING | 尚未执行。 |
| Test 18 | Sensor Loss During Active State | PENDING | 尚未执行活动状态失联故障测试。 |

# 2. 测试范围与安全边界

强制安全条件: 所有测试期间电机动力电源保持物理断开；固件宏 SD700_PHYSICAL_MOTOR_OUTPUT_LOCKED 必须为 1。

本轮只验证 STM32、RS485、压力解析、状态机和锁定 MotorExecutor；不批准真实电机运动。

压力传感器额定量程为 150 kg；实测载荷为 5 kg、8 kg、25 kg，均通过稳定承载面居中放置。

所有 target 值均为未标定 raw sensor counts，不代表 N、kgf 或经过认证的压力值。

物理 PWM 示波器测试被用户明确跳过，因此 Test 3 只能记为 PARTIAL。

## 2.1 物理输出锁证据

| 检查项 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| PB1 / SD1 | 0 | PASS |
| PB2 / SD2 | 0 | PASS |
| TIM2->CCR3 | 0 | PASS |
| TIM3->CCR3 | 0 | PASS |
| TIM2 CC3E | 0 | PASS |
| TIM3 CC3E | 0 | PASS |
| physical_output_locked | true | PASS |
| physical_output_disabled | true | PASS |

# 3. 工具链与调试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| MCU | STM32F411RCTx, Cortex-M4, hard-float |
| 编译器 | Arm GNU Toolchain: C:\Program Files (x86)\Arm\GNU Toolchain mingw-w64-i686-arm-none-eabi |
| 调试扩展 | Cortex-Debug 1.12.1 |
| EIDE 扩展 | Embedded IDE 3.27.2 |
| GDB Server | xPack OpenOCD 0.12.0-7 |
| 探针 | ST-LINK V2J46S7, VID:PID 0483:3748 |
| 串口 | USB Serial Device COM6, 115200 8N1 |
| 串口插件 | vsTerm 1.0.0 (HEX TX/RX) |
| 压力端口 | USART6 / RS485: PC6 TX, PC7 RX, PC8 DE/RE |
| Modbus 端口 | USART2 / RS485: PA2 TX, PA3 RX, PA1 DE/RE; Slave ID 1 |

## 3.1 构建与烧录操作

结束已有调试会话：Shift+F5。

按 F5 启动根目录 Debug STM32F411 (ST-Link/OpenOCD) 配置。

preLaunchTask 自动执行 GCC Debug 构建，随后 Cortex-Debug 下载 ELF、复位并停在 main。

需要脱离调试独立运行时，Shift+F5 后按控制板硬件 RESET。

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\build_gcc.ps1 -Configuration Debug
Output: build\Debug\press_control_f411.elf / .hex
Final size: text=15136, data=20, bss=2304, total=17460 bytes

# 4. VS Code / EIDE 工具链建设

原项目以 Keil MDK 工程为主，缺少可直接在 VS Code 中编译、下载和调试的 GCC 工具链。为保持源码组织不变，本轮新增独立 GCC 构建脚本、链接脚本、VS Code 任务与 EIDE 项目描述。

| 文件 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| linker/STM32F411RCTx_FLASH.ld | 新增 | 定义 256 KB FLASH、128 KB RAM、数据/BSS、堆栈和入口符号。 |
| tools/build_gcc.ps1 | 新增 | 镜像 Keil 活动目标源文件；支持 Debug/Release；输出 ELF/HEX/size。 |
| tools/syscalls.c | 新增 | 提供 newlib-nano/nosys 所需系统调用和 _sbrk。 |
| .vscode/tasks.json | 新增 | GCC Debug/Release 构建任务。 |
| .vscode/launch.json | 新增/调整 | Cortex-Debug 启动/附加；使用 ST-Link HLA 兼容接口。 |
| .vscode/c_cpp_properties.json | 新增 | GNU Arm 编译器、宏和 include 路径。 |
| .vscode/extensions.json | 新增/调整 | 推荐 cpptools、Cortex-Debug、vsTerm。 |
| EIDE/.eide/eide.yml | 新增 | STM32F411、GCC、源目录、排除规则、链接脚本和 OpenOCD 上传配置。 |
| EIDE/.vscode/* | 新增 | EIDE 工作区构建、调试、IntelliSense 配置。 |
| EIDE/SD700-EIDE.code-workspace | 新增 | 以 EIDE 文件夹为工作区根，保证 Embedded IDE 能识别项目。 |

## 4.1 ST-Link / OpenOCD 兼容性处理

初始 interface/stlink.cfg 使用新版 dapdirect 驱动时，OpenOCD 能识别 ST-LINK 和 3.1 V 目标电压，但报 unable to connect to the target 或运行后 CTRL/STAT 读取失败。

Info : STLINK V2J46S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: ~3.10 V
Error: init mode failed (unable to connect to the target)

切换到 interface/stlink-hla.cfg 后成功识别 Cortex-M4、6 个硬件断点和 4 个观察点。根目录与 EIDE 的 launch.json 均同步使用 HLA。OpenOCD 的 2000 kHz -> 1800 kHz 提示为探针可用速率匹配，不影响调试。

## 4.2 VS Code 串口插件选择

首选 Serial Port Helper 0.0.15 因原生串口模块与当前 VS Code 不兼容而初始化失败，随后卸载并改用 vsTerm 1.0.0。vsTerm 能识别 COM6，支持 HEX 收发和多格式显示。

# 5. 压力传感器测试

## 5.1 基本通讯与载荷响应

| 工况 | raw_pressure_counts | 观察 |
| --- | --- | --- |
| 空载（首次） | 5 | 稳定空载基线 |
| 5 kg | 52 | 相比空载增加 47 counts |
| 卸载 | 3 | 恢复空载附近 |
| 8 kg | 80 | 低于 contact threshold 100 |
| 25 kg | 242 | 高于 contact threshold 100 |
| 最终空载 | 0 | 重新烧录后的空载样本 |

## 5.2 采样周期

两次手工快照计算得到 255 个有效帧耗时 5099 ms，平均周期 19.996 ms，约 50 Hz。为解释自动状态中的超时误报，后续在 PressureReceiverSnapshot 中增加最小/最大有效帧间隔统计。

实测: frame_interval_min_ms = 1；frame_interval_max_ms = 101。原 100 ms 新鲜度阈值小于一次正常最大间隔。

## 5.3 断开与恢复

| 阶段 | sample_sequence | last_valid_frame_ms | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断开前 | 1186 | 35454 | 接收正常 |
| 断开约 6.8 s | 1186 | 35454 | 序号与时间戳不再变化 |
| 重连后 | 1606 | 57330 | 有效帧恢复增长，空载 raw=3 |

## 5.4 遗留协议问题

待分析: invalid_header_count、invalid_bcc_count 和 dropped_resync_byte_count 按近似固定比例增长，但有效帧仍以约 50 Hz 发布。可能存在交错帧型、额外尾字节或当前解析器只识别数据流的一部分。该问题未阻止本轮状态机测试，但应单独抓取原始帧并审查协议。

# 6. Modbus RTU 测试

串口参数：COM6、115200、8N1、Slave ID 1、HEX 收发、无 CR/LF。vsTerm 中带蓝色三角形的记录为 TX，不带三角形的记录为 RX。

| 用途 | 请求帧 | 关键响应/结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读输入寄存器 0-4 | 01 04 00 00 00 05 30 09 | 01 04 0A ...；状态/故障/压力可读 | PASS |
| 写目标 100 | 01 06 00 00 00 64 88 21 | FC06 原样回显 | PASS |
| 读回目标 100 | 01 03 00 00 00 01 84 0A | 01 03 02 00 64 B9 AF | PASS |
| 写目标 300 | 01 06 00 00 01 2C 89 87 | 01 03 02 01 2C B8 09 读回 | PASS |
| 写目标 242 | 01 06 00 00 00 F2 08 4F | 01 03 02 00 F2 39 C1 读回 | PASS |
| START | 01 05 00 01 FF 00 DD FA | FC05 原样回显 | PASS |
| STOP | 01 05 00 01 00 00 9C 0A | FC05 原样回显 | PASS |

## 6.1 AUTO_HOLD 成功响应

01 04 0A 00 F2 00 F2 00 07 00 00 00 00 AA 16
control_pressure = 242, raw_pressure = 242
state = 7 (AUTO_HOLD), fault = 0, fault_detail = 0

# 7. 状态机干跑证据

## 7.1 Test 8 - START -> AUTO_APPROACH

目标 100、空载压力低于 contact threshold 100。START 在 MotorExecutor_Start 出口断点捕获：

direction = PRESS
command_mv = 6000, duration_ms = 250, backstop_ms = 300
planned_tim2_ccr3 = 0, planned_tim3_ccr3 = 1200
logical_active = true
physical_output_locked = true, physical_output_disabled = true

## 7.2 Test 9 - Contact -> AUTO_SETTLE

目标 300，空载 START 后在计时被冻结时安全放置 25 kg，使 raw=242 越过 contact threshold 100。Machine_EnterSettle 出口捕获：

state = AUTO_SETTLE
fault = NONE, fault_detail = NONE
settle_phase = SETTLE_WAIT_DELAY
target_pressure_units = 300
motor logical_active = false; planned CCR = 0/0
physical_output_locked = true; physical_output_disabled = true

## 7.3 Test 10 - SETTLE -> PRESS_PULSE

25 kg 对应 raw=242，低于目标 300 的进入容差区，因此状态机请求 PRESS_PULSE：

command_mv = 2000, duration_ms = 20, backstop_ms = 50
planned_tim2_ccr3 = 0, planned_tim3_ccr3 = 400
logical_active = true
physical_output_locked = true; physical_output_disabled = true

## 7.4 Test 11 - SETTLE -> AUTO_HOLD

将目标设置为实测 25 kg 原始值 242，脱离调试器独立运行。修复压力新鲜度阈值后，状态读取返回 AUTO_HOLD，fault/detail 均为 0。

# 8. 问题闭环与代码修改

## 8.1 Modbus 响应只返回首字节

现象: FC04 请求被 MCU 正确接收，valid_request_count=1、CRC/站号错误均为 0，但 PC 端仅收到 01、01 FF 或不完整响应。

根因：USART2 在 RS485 DE 拉高发送期间仍保留单字节接收中断。接收器关闭后可能触发 UART 错误回调，错误回调提前把 DE 拉低，导致响应只发出首字节。

修改：发送前调用 HAL_UART_AbortReceive()；启动发送失败时恢复 HAL_UART_Receive_IT()；TX 完成回调拉低 DE 后重新挂接单字节接收。

if (HAL_UART_AbortReceive(uart) != HAL_OK) return false;
transmit_status = HAL_UART_Transmit_IT(...);
// TX complete: DE=RX, then HAL_UART_Receive_IT(..., 1U)

验证：FC04 返回完整 15 字节，CRC EC BD 正确；FC06/FC03/FC05 均得到完整响应。

## 8.2 自动状态误报 PRESSURE_TIMEOUT

现象: START 被接受且压力接收器持续恢复更新，但状态机锁存 state=9、fault=2、detail=2。脱离调试器独立运行仍可复现。

诊断修改：在 PressureReceiverSnapshot 增加 frame_interval_min_ms 与 frame_interval_max_ms，并在每个有效帧发布时统计相邻帧间隔。

证据：实测最小间隔 1 ms、最大间隔 101 ms；原 pressure_freshness_ms 和 settle_feedback_timeout_ms 均为 100 ms，正常的 101 ms 间隔会触发超时。

行为修改：将两个干跑阈值从 100 ms 调整为 200 ms。200 ms 仍能快速检测真实断线，同时覆盖已测最大间隔并留出余量。

200U, /* pressure_freshness_ms; measured frame gap reaches 101 ms */
10U,  /* settle_delay_ms */
200U, /* settle_feedback_timeout_ms */

验证：独立运行时 FC04 返回 state=7 (AUTO_HOLD)、fault=0、fault_detail=0。

## 8.3 调试与工具问题

| 问题 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| EIDE 面板无项目 | 仅有 VS Code tasks，没有 .eide 项目描述 | 新增 EIDE/.eide/eide.yml 和工作区配置 |
| OpenOCD 启动即退出 | ST-Link V2 与 dapdirect 组合不稳定 | 改用 interface/stlink-hla.cfg |
| 源码 Ctrl+P 搜不到 | EIDE 工作区根仅含 EIDE 文件夹 | 根目录工作区调试时可直接索引全部源码；EIDE 可用 Ctrl+O |
| 串口插件初始化失败 | Serial Port Helper 原生模块不兼容 | 卸载并改用 vsTerm 1.0.0 |
| 监视项 unable to create | 结构体字段被当成裸全局变量或当前作用域无宏 | 使用 file::static.struct 全限定表达式或固定寄存器地址 |

# 9. 编译与安全回归验证

每次关键修改后均重新执行 GCC Debug 构建，并运行物理输出锁静态检查脚本。最终结果：

PHYSICAL_OUTPUT_COMPILE_LOCK=PASS
LOCKED_MOTOR_EXECUTOR_ONLY=PASS
MAIN_EARLY_FORCE_DISABLE_FIRST=PASS
NO_SD1_SD2_HIGH_WRITE=PASS
NO_NONZERO_MOTOR_CCR_WRITE=PASS
NO_PWM_CHANNEL_ENABLE=PASS
NO_PWM_START=PASS
NO_DYNAMIC_BRAKE=PASS
NO_BLOCKING_UART_RECEIVE_IN_ISR=PASS

最终 GCC Debug 输出：text=15136、data=20、bss=2304、总计 17460 bytes；ELF 和 HEX 均成功生成。

# 10. 本轮代码变更清单

| 文件/目录 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Board/RS485/modbus_uart2.c | 修复 | 半双工发送前停止 RX，发送完成/失败后恢复 RX，防止 DE 提前拉低。 |
| Transport/Pressure/pressure_receiver.h | 增强 | 新增最小/最大有效帧间隔字段。 |
| Transport/Pressure/pressure_receiver.c | 增强 | 发布有效帧时统计相邻帧间隔。 |
| Application/bench_config.c | 调整 | pressure_freshness_ms 100->200；settle_feedback_timeout_ms 100->200。 |
| linker/STM32F411RCTx_FLASH.ld | 新增 | GNU 链接布局。 |
| tools/build_gcc.ps1 | 新增 | Debug/Release GCC 构建。 |
| tools/syscalls.c | 新增 | newlib 系统调用。 |
| .vscode/* | 新增/调整 | 构建、调试、IntelliSense、扩展推荐。 |
| EIDE/* | 新增/调整 | Embedded IDE 工程、工作区、构建和调试配置。 |
| Docs/VSCode_Debug_GCC.md | 新增 | VS Code GCC 调试说明。 |
| .gitignore | 调整 | 忽略 build 输出。 |

# 11. 待测项、偏差与风险

Test 3 示波器物理 PWM：尚未测量 PB10/TIM2_CH3 与 PB0/TIM3_CH3 的真实波形。软件寄存器为 0 不能替代物理测量。

Test 12 Long HOLD：尚未完成 10-20 s 持续 HOLD 观察。

Test 13-18：低压/高压修正、完整 STOP 优先级、快速 START/STOP、Modbus 负载下 STOP、活动状态传感器失联尚未执行。

压力数据流错误计数偏高：需抓取原始 USART6 数据并确认是否存在第二帧型、尾字节或 BCC 定义差异。

200 ms 超时为干跑配置修正：用于实际机器前，应结合安全需求、传感器协议和断线响应预算正式评审。

原文 Test 1 指定 Keil Rebuild All；本轮完成的是 VS Code/GCC 构建。若要求严格符合原文，仍需补做 Keil 构建记录。

所有 raw counts 与载荷对应关系仅为现场观察，尚未形成正式标定曲线。

发布限制: 在示波器验证、后续状态测试、压力协议审查和正式标定完成前，不得解除 SD700_PHYSICAL_MOTOR_OUTPUT_LOCKED，不得连接电机动力进行真实运动。

# 附录 A - 常用调试表达式

'pressure_uart6.c'::s_pressure_receiver.snapshot
'modbus_uart2.c'::s_modbus_server.snapshot
'main.c'::s_runtime.machine
'motor_executor_locked.c'::s_motor
((*(unsigned int *)0x40020414) >> 1) & 1  // PB1
((*(unsigned int *)0x40020414) >> 2) & 1  // PB2
*(unsigned int *)0x4000003C               // TIM2 CCR3
*(unsigned int *)0x4000043C               // TIM3 CCR3
(*(unsigned int *)0x40000020) & 0x100     // TIM2 CC3E
(*(unsigned int *)0x40000420) & 0x100     // TIM3 CC3E

# 附录 B - 参考资料

Untitled document.pdf - SD700 Servo Press Controller MCU Dry-Run Hardware Test Report, 28 pages.

Projects/MDK-ARM/press_control_f411.uvprojx - 原 Keil 工程。

Docs/VSCode_Debug_GCC.md - 本轮新增 GCC/VS Code 操作说明。

Protocol/Modbus/modbus_register_map.h - Modbus 地址定义。

Application/machine.h / machine.c - 状态机、故障码与转换逻辑。